采购内容及要求

- 项目名称：温州市中医院智能秤采购

- 二、预算总金额：8280元

三、采购方式：询价

- 采购内容及要求：

- 产品功能要求：智能秤主要用于食堂收货、入库阶段对商品快速称重、实收计价、同步录入、拍照留档。它可以自动识别不同的商品,快速完成称重计价的操作,还可以与上端供应链系统打通实现实时收货对账，收货全过程拍照、录像存档。

## 2、产品特点

- （1） 产品设计个性化：智能秤灵活实现与第三方软件系统对接,可以根据客户的需求,提供个性化服务。

- （2） 产品设计一体化：产品集称重、工控主机、双摄像头、标签打印、长续航电池、可移动万向轮于一体，简约大方，高度集成。

- （3） 电子秤灵敏精确：超大秤台面大量程满足90%的厨房、食堂收货需求，高灵敏高精度数字化电子秤体，性能稳定可靠。

- （4） 管理规范数字化：人脸识别授权登录，自动对接供应链系统实时读取收货订单信息，收货称重、核单、实收计价、拍照录单入库一键完成，有据可查，可追溯。

- （5） 防损防“鼠”智能化：通过人员定岗、专人授权操作、系统自动收单、实收称重计价、系统一键录单、系统自动对账、全过程实时拍照记录存档可有效的规避因人工大意或人为有意的财产损失为企业增效。

# 3、技术参数

1.最大量程：Max≥200KG；检定分度数：3000；检定分度值（e）100g，最小称量2000g；

2.秤盘尺寸：500mm * 600mm；称体201、304不锈钢秤盘

3.置零范围：0～600g

4去皮范围：0～300kg

5*显示极值：300.9kg

6.显示屏：≥14寸液晶触摸屏(1024 * 768），可左右旋转，上下旋转调节

7.工业级铸吕合金工艺；

8.通讯：TCP/IP，WIFI，

9.主控板参数：RK3568/2GB/16GB ；

10.操作系统：Android 11

11.双摄像头：人脸摄像头、秤台摄像头

12.电源：输入：AC220V  输出：DC12.6V/5A，锂电池 11.1V/20000mAh，*连续待机12 小时以上。

13.带推拉扶手，方便多场景使用

14.脚轮 ：2个万向轮，2个固定轮

15.安卓系统须提供5年以上使用期限的远程桌面工具；

16.电子秤须的提供SDK源代码，且协议为P3接口，

★17.电子秤必须通过CNAS认证

▲投标人超过预算金额的投标报价将作无效标处理。

- 五、付款方式：

- 货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与该货物同等金额的发票，甲方在收到发票后3个月内向乙方支付该货款。

- 六、质保期≥1年（自交货验收合格之日起计）。

- 七、质量保证及售后服务

- 1、所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。

- 2、提供智能秤的安装指导和操作说明:

- 3、在质保期内因货物本身发生质量问题的，供应商应负责免费更换。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 5、在正常使用情况下，如智能秤出现故障，乙方应当在甲方通知维修后2小时内到达所在地进行维修。若智能秤在4小时内无法维修，乙方应当提供备用的智能秤供甲方使用。

- 八、其它要求

- 1、投标文件需包含 生产厂家/供应商/产品三证、产品说明书（产品参数）、合格证书、单个智能秤报价（元/个）等，密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。

- 2、交货期：收到甲方订货通知后，5个工作日内送货到甲方指定地点，并达到采购人的验收标准，确保正常使用。

- 九、合同签署-违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 百分之五 违约金。

- 2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物，但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 4、由于乙方所提供的货物存在问题，给第三人人身或财产造成损害的，由乙方承担赔偿责任。若甲方承担赔偿责任后，有权向乙方追偿，包括但不限于律师费、诉讼费、交通费等。

- 十、合同签署-不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3、不可抗力事件延续 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十一、合同签署-诉讼

- 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院起诉。